生命科学学院

实验室建设安全制度汇编

生命科学学院生物实验教学中心

目   录

生命科学学院实验教学中心安全检查领导小组	3

生命科学学院实验教学中心安全检查运行机制	3

生命科学学院实验教学中心规章制度	7

生物实验教学中心安全管理制度	8

实验室管理条例	9

实验室安全工作规定	11

实验室安全公约及安全检查制度	13

实验室消防安全制度	13

实验室危险品管理办法	14

实验动物及微生物安全管理办法	16

实验室三废处理规定	16

实验室防火、防爆炸、防盗、防破坏措施	17

实验室仪器设备管理制度	18

实验室仪器设备损坏丢失赔偿制度	19

实验室卫生管理制度	20

实验室低值耐用品、易耗品及实验材料领借、购置办法	21

实验耗材和试剂管理办法	22

实验室经费管理办法	23

实验室档案管理办法	24

研究生管理办法	25

实验员工作职责	26

实验室应急处理预案	26

（一）实验室火灾应急处理预案	26

（二）实验室爆炸应急处理预案	27

（三）实验室中毒应急处理预案	28

（四）实验室触电应急处理预案	28

（五）强酸、强碱腐蚀事故应急处置预案	29

（六）剧毒化学药品丢失应急处理预案	29

（七）危险化学品泄漏事故应急预案	30

（八）生物安全事故应急预案	31

生命科学学院实验教学中心安全检查领导小组

组  长：李向阳   袁红雨
    副组长：宋新强  张海宾
    成  员：陈世锋  李清秀  卢东升 黄斌 于同雷 远凌威 谢素霞 张伟 徐永杰 李先文 赵昕梅

生命科学学院实验教学中心安全检查运行机制

一、组织领导

生命科学学院安全检查工作领导小组：

组  长：李向阳  袁红雨

副组长：宋新强  张海宾

成  员：陈世锋  李清秀  卢东升 黄斌 于同雷 远凌威 谢素霞 张伟 徐永杰 李先文 赵昕梅 
    二、工作方案

（一）加强实验室危险品管理

1、化学危险品的采购必须根据国务院批准的"化学危险品凭证经营采购暂行办法"的规定办理。

2、危险品必须存放于专用仓库中，存放场所必须符合规定的安全要求，并配备必要的消防和防护设备，危险品仓库内外严禁烟火。重点部位应自动监控。

3、危险品的保管必须指定专人负责，由政治可靠，工作认真负责，熟悉危险品性能的人员担任。

4、危险品入库应进行严格的检查和验收，凡库存及实验室临时存在的危险品必须有明显的标签（名称、规格、数量、质量），无标签危险品一律禁止存放和使用。

5、危险品库必须按规定要求储存。性质互相抵触或灭火方法不同的危险品不可混放，并不得超过规定的储存量。

6、危险品库必须按规定定期检查，防止变质、自燃或爆炸事故。

7、实验室按规定可存放少量的危险品，特殊情况需超储时，必须由教研室提出申请，经系部主管教学、科研的领导批准，报生科院安全工作领导小组组长审定，方可存放，但必须按不同种类分别存放，实行专柜、双锁管理。

（二）加强实验室技术安全管理

1、凡新购置的设备，必须符合国家技术安全有关规定方可认购。原有陈旧设备，必须配齐安全防护设施。

2、设备开箱验收中，验收单应注明其是否漏电及安全可靠性方面的验收情况。

3、凡教学所用危险性设备，如乙炔瓶、氢气瓶等，使用实验室必须制定安全操作规程，制度上墙，并上报一份交实验室与建设管理处备案，操作员必需经岗前培训后上岗。

4、防护安全要认真按保卫部门下发的文件执行。

5、实验室技术安全方面的细节工作，由各实验室在工作中找隐患、查漏洞，发现问题及时向实验中心报告，对于已报告，但实验中心未及时解决而促成事故的，追究实验中心责任；实验中心解决不了的问题，应立即向学校实验室与建设管理处部门报告；对于未报告发生事故的，在追究当事人责任的同时追究领导责任。

（三）加强实验室环境卫生管理

1、贯彻"预防为主，防治结合"的方针，对污染环境的有害物质定期进行分析和监测工作，严格执行有毒废水、废气排放浓度不超过国家规定的标准，有毒药液要及时清理干净，特别是假期不得留存。

2、对剧毒物品应当严加密封，防止散漏。对放射性物质、电磁波辐射等，必须按国家有关规定严加防护和管理。

3、加强对实验室环境卫生工作的管理。

4、对在实验室中，散发有害健康的蒸汽、气体和粉尘应装通风吸尘和净化装置。在接触酸、碱等腐蚀性物质且有烧伤危险的工作场所要设有冲洗设备，以保护实验人员的身体健康。

5、对实验后不能食用的动物要进行焚烧或深埋，不得随地丢弃，违者给予一定的经济处罚。

（四）毒麻药品管理

1、加强毒麻药品的管理，防止他人非法使用、转让或借用，使毒麻药品确实用在教学、科研工作上。

2、毒麻醉药品由主管校长和实验中心负责领导和管理，实验中心要设专人负责采购、保管。

3、供应科设专柜、专用单位帐册加封保管。设置两套钥匙，一套由保管员保管，一套由负责人保管。

4、严格请领手续，使用单位要有专人请领，实验室不能保存毒麻药品，由讲师以上专人开具毒麻药处方。

5、使用单位在请领毒麻药品时，必须有教研室主任签字方可供应。

6、使用单位必须持实验项目单，按计划、数量到供应科请领。

7、使用单位将毒麻药品用尽后，必须将空瓶返回供应科。实验室在稀释毒麻药品时必须有两人以上在场履行签字手续。

8、毒麻药品一律不准用在非教学、科研实验上，不能借任何理由用于患者或其他人。

9、学校组织有关人员，每季度对毒麻药品管理及使用情况检查一次。

10、凡违犯国家毒麻药品管理条例和我校毒麻药品管理制度者，视情节轻重给予处分。

（五）加强实验室防火、防水、防盗工作。

三、方法、步骤

1.自查：各实验室首先自查，把存在的安全隐患消除，解决不了上报学校实验室与建设管理处，协商解决。

2.检查

定期检查：实验室安全管理领导小组及有关人员定期检查实验室安全问题，并配合学校的定期安全检查，按学校要求上报检查结果，每月不少于一次。

不定期检查：实验室安全管理领导小组会同实验室人员不定期对实验室进行安全检查，每月不少于一次。

四、保障措施

1、加强领导，落实责任

2、加强安全教育和培训

3、加强管理，完善制度

4、安全检查和整改规范化

生命科学学院实验教学中心规章制度

生物实验教学中心安全管理制度

1.实验教学中心是学院科研、教学的重地，非本院师生及无关人员未经允许不得随意进入实验教学中心。

2.所有进入实验室的实验人员，必须认真学习实验室安全管理规章制度，学习易燃、易爆、有毒、有害、有放射性的危险品的保管、使用方法、废弃物的处理方法，以及发生安全问题的应急处理措施，应反复演练。

3.实验完毕后，一定要严格检查各项安全事项（断电、关水、关气、关窗锁门等），做好防火、防盗工作。

4.注意实验教学中心的防火工作，每个实验室都应配备一个以上灭火器，消防用水应保持畅通，以方便便使用。不准私烧电炉和用烘箱烘烤私人的东西，以免发生火灾。安全节约用电，要人走灯灭，特别是停电时要检查开关，消灭长明灯。如发生火灾，根据火灾的性质，采取不同的灭火措施。

5.节约用水，不开长流水，水槽的下水道要保持畅通，特别是在停水时要注意检查水龙头是否关紧，严防因水引发各类事故，造成仪器设备的损坏。

6.各实验室对易燃、易爆、有毒、有放射性及其它危害物品应设立专柜，分类存放加锁，落实到专人负责，经常检查，防止因变质，分解造成自燃和爆炸事故。实验教师是所在实验室第一责任人。

7.剧毒危险品的领用必须经中心主任签字同意，并报主管院长审查后，方可领取，限量领取，限量发放，在使用过程中要根据危险品的性质和使用范围，细心、谨慎地操作，不得违章操作。对其购买、保管、领用、余量监控、登记、回收的数量必须精确计量，详细记录，用剩数及时退库。对剧毒、危险品的盛放容器、废弃物，废渣应予妥善处理，严禁随意抛弃。

8.各实验室的废液（强酸、强碱、有毒）和废物应倒在学院指定地点或废液、废物缸内并妥善处理，不得倒入实验教学中心水槽内，以防堵塞或锈蚀下水管道，造成环境污染。

9.实验教学中心的仪器设备应有专人负责，做到“专管专用”。以保证仪器设备的安全。尤其对高压锅等设备要定期检查，达到国家规定使用年限的，立即停止使用。日常使用的电气设备，应随时检查电器设备的电线、插座是否有破损，短路现象，如发现问题，立即处理，以确保实验人员的人身安全和仪器设备的安全运转。

10.各实验室内的化学药品（无机、有机、生化等），绝对不允许随意混合，以免发生意外事故。上述化学药品，根据其不同的化学性质（氧化性、还原性、强酸性、易燃性、易爆性、憎水性、放射性、有毒性、腐蚀性等），应存放在专柜内，不得随意存放，所有盛放药品的试剂瓶均应贴有标签。保持存放药品室的整洁，并防潮、防火防震、防尘、防热、防光、防腐蚀。注意易挥发、易爆性物品注意通风放置，不能集中放置到冰箱中，放置爆炸。

11.在使用易燃、易爆药品时，应远离火源，进行加热操作或易爆操作实验时，操作者不得离开现场，以免发生事故。

12.凡发生火灾、水灾、污染环境等事故要追究当事人的责任，并根据规定扣发奖金或罚金。

实验室管理条例

1.实验教学中心是学院科研、教学的重地，非本院师生及无关人员未经允许不得随意进入实验教学中心。

2.所有进入实验室的实验人员，必须认真学习实验室安全管理规章制度，学习易燃、易爆、有毒、有害、有放射性的危险品的保管、使用方法、废弃物的处理方法，以及发生安全问题的应急处理措施，应反复演练。

3.实验完毕后，一定要严格检查各项安全事项（断电、关水、关气、关窗锁门等），做好防火、防盗工作。

4.注意实验教学中心的防火工作，每个实验室都应配备一个以上灭火器，消防用水应保持畅通，以方便便使用。不准私烧电炉和用烘箱烘烤私人的东西，以免发生火灾。安全节约用电，要人走灯灭，特别是停电时要检查开关，消灭长明灯。如发生火灾，根据火灾的性质，采取不同的灭火措施。

5.节约用水，不开长流水，水槽的下水道要保持畅通，特别是在停水时要注意检查水龙头是否关紧，严防因水引发各类事故，造成仪器设备的损坏。

6.各实验室对易燃、易爆、有毒、有放射性及其它危害物品应设立专柜，分类存放加锁，落实到专人负责，经常检查，防止因变质，分解造成自燃和爆炸事故。实验教师是所在实验室第一责任人。

7.剧毒危险品的领用必须经中心主任签字同意，并报主管院长审查后，方可领取，限量领取，限量发放，在使用过程中要根据危险品的性质和使用范围，细心、谨慎地操作，不得违章操作。对其购买、保管、领用、余量监控、登记、回收的数量必须精确计量，详细记录，用剩数及时退库。对剧毒、危险品的盛放容器、废弃物，废渣应予妥善处理，严禁随意抛弃。

8.各实验室的废液（强酸、强碱、有毒）和废物应倒在学院指定地点或废液、废物缸内并妥善处理，不得倒入实验教学中心水槽内，以防堵塞或锈蚀下水管道，造成环境污染。

9.实验教学中心的仪器设备应有专人负责，做到“专管专用”。以保证仪器设备的安全。尤其对高压锅等设备要定期检查，达到国家规定使用年限的，立即停止使用。日常使用的电气设备，应随时检查电器设备的电线、插座是否有破损，短路现象，如发现问题，立即处理，以确保实验人员的人身安全和仪器设备的安全运转。

10.各实验室内的化学药品（无机、有机、生化等），绝对不允许随意混合，以免发生意外事故。上述化学药品，根据其不同的化学性质（氧化性、还原性、强酸性、易燃性、易爆性、憎水性、放射性、有毒性、腐蚀性等），应存放在专柜内，不得随意存放，所有盛放药品的试剂瓶均应贴有标签。保持存放药品室的整洁，并防潮、防火防震、防尘、防热、防光、防腐蚀。注意易挥发、易爆性物品注意通风放置，不能集中放置到冰箱中，放置爆炸。

11.在使用易燃、易爆药品时，应远离火源，进行加热操作或易爆操作实验时，操作者不得离开现场，以免发生事故。

12.凡发生火灾、水灾、污染环境等事故要追究当事人的责任，并根据规定扣发奖金或罚金。

实验室安全工作规定

为保证实验室工作人员的人身安全和国家财产不受损失，保证科研、教学等工作的顺利进行，特制定本规定。

一、实验室安全工作实行学院党政负责人领导、实验室安全责任人和技术人员负责、实验室全体人员分工参与的管理办法。实验室安全管理工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

二、各研究人员的安全职责：

1.负责本课题组的日常安全管理工作；

2.对所指导的研究生和本科生进行安全教育和安全操作指导；

3.监督和检查实验室的安全工作及安全措施的落实情况；

三、实验室技术人员的安全工作职责：

1.在实验室安全责任人领导下，具体负责实验室的各项安全工作；

2.负责实验室各项安全措施的具体落实；

3.每天检查实验室有无安全隐患，发现问题及时解决。

四、进入实验室工作和学习的人员均需通过相应的安全培训和考核；进入实验室后必须严格遵守实验室的安全规定，并配合做好实验室安全工作；导师要切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施与责任。

五、实验人员和学生应严格按照操作程序进行实验，严禁违章操作，杜绝事故发生。每次实验结束要进行安全检查（包括仪器设备的安全检查），切断电源、水源、气源，做好危险品管理工作，防止事故发生。

六、实验室技术人员要经常检查实验室的仪器设备、机械、电气线路、通风橱等安全情况，化学试剂等危险品的存储、领用情况，消防和防盗设施情况。如有问题或隐患，能本人解决的应及时处理，自己不能解决的应及时向实验室安全责任人汇报，提出处理意见和建议。

七、危险化学品由实验室指定专人负责管理，实行严格的出入库、领用、回收和处置管理制度，使用时应严格遵守操作规程，并由指定技术人员负责安全督查。

八、实验室应经常组织安全检查（含设备安全检查），做好检查记录，并将安全工作档案纳入实验室档案中一并进行建设。

实验室安全公约及安全检查制度

一、安全公约

- 课题组长及研究人员对实验室的安全负责。

- 对于危险性实验，应在实验之前预定防范措施。

- 注意防火、防爆、防毒，离开实验室之前应关闭门窗水电，切断非工作状态设备电源。

- 居毒药品按规定领取，小心使用，废液按相关程序处理，不得乱倒。

- 消防器材要完备，每月检查一次，实验室所有成员必须熟悉实验室所有消防设施，知道消防报警方法，掌握消防器材使用方法。

- 违犯安全制度造成损失要追究当事人责任。

二、检查制度

- 自查：各课题组长及相关研究人员应经常进行安全自查，发现安全隐患或出现事故，应及时向主管领导汇报。

- 检查

定期检查：实验室安全管理领导小组及有关人员定期检查实验室安全问题，并配合学校的定期安全检查，按学校要求上报检查结果，每月不少于一次。

不定期检查：实验室安全管理领导小组会同实验室人员不定期对实验室进行安全检查，每月不少于一次。

实验室消防安全制度

一、实验室安全责任人为第一安全责任人。全面负责本实验室的消防安全工作。

二、实验室技术人员是本实验室安全消防员，一定要做好防火工作，并对学生进行安全消防教育。

三、消防器材由保卫部门统一布置和管理，任何人不得随意损坏、挪用和挪动。损坏和挪用者按《消防法》的有关规定予以处罚。

四、应消防器材的使用方法，定期对消防责任人进行培训，万一发生意外应沉着镇静，立即采取有效措施。

五、严格执行易燃易爆和剧毒品等化学危险品的管理制度。严禁携带易燃、易爆、剧毒物品。危险化学品不可外流，如有发现，将予以严肃处理；造成后果的，要追究责任，并进行处分，直至追究刑事责任。

六、使用电炉等电热设备的必须确保安全，要做到人离电断，插头拔掉，不得使用电炉烧水、烧饭和烧烤易燃物品。

七、定期对消防设施进行检查，按时更换过期失效的灭火器。

八、严禁在实验室内乱接乱拉电线，对电器设备要定期检查，发现问题及时修理。

九、各室负责人认真履行工作职责，每天坚持检查水、电、气、排气通风等基础设施，压力容器、实验设备以及消防设施。如有故障，及时报修。下班前 再进行系统全面的检查，关闭水、电、气及其他实验设施，关闭门窗，并做好清洁卫生工作。

十、若有意外事故，及时和保卫处或有关部门联系，妥善解决问题。

实验室危险品管理办法

危险品范围包括各类易燃、易爆、剧毒和放射性物质。

一、危险品的采购

- 由各负责人提出申购计划，经实验室主任批准后，交采购员采购。

- 爆炸物品的采购按国家批准的爆炸物品管理规则规定处理。

二、危险品储存、保管领用

- 危险物品保管必须由实验室指定专人负责。

- 危险物品必须存放在专用仓库中，不得随意乱放。存放地点必须符合国家规定的安全要求，并配备必要的消防和防护设备。

- 危险品入库，应进行严格的检查和验收，凡库存及实验室发放的危险品，必须有明显的标签，无标签的危险品一律禁止存放和使用。

- 危险品库必须按规定要求储存，性质相互抵触或灭火方法不同的危险品不混放，并不得超过规定的储存量。危险品库必须按规定定期检查，防止变质、自然或爆炸事故，对变质、过期的药品必须及时组织处理。

- 实验使用危险品时，必须严格遵守用多少领多少的原则，同时必须在导师的指导下进行，防止丢失、污染、中毒和其他事故发生，使用完毕后有剩余的危险品，如须过夜，应存放在有专人保管的保险柜内，并做好记录。

- 危险品的使用必须严格审批，做好使用记录，如有违规使用，一旦发生事故，将依法追究使用者的法律责任。

- 剧毒品的保管，必须指定专人负责，实行专库专柜存放，双人双锁。启用剧毒品时，每次只准领一次的使用量，由使用人与负责人一起领取和使用。

- 放射性物质存放必须设置有效可靠的隔离屏障，放射物的使用和移动要经过实验室安全责任人的签字批准，有2－3人同时在场，并做好必要的防护工作。对存放放射源的容器场所，存放单位要定期进行检查和测量。

实验动物及微生物安全管理办法

1.实验用无害动物、细菌及其他活鲜材料，可经课题组长同意后直接购置或采集使用。

2.为防止实验动物、细菌（及其培养基）污染环境，实验后应按有关规范进行处理，如消毒后深埋等措施。

3.实验室禁止使用和存放有病动物和致病菌，任何人不得在未经主管领导同意的情况下将有病动物（及其肢体、组织或细胞）和致病微生物及其他病原物带入或存放于实验室。

4.如有特殊需要，必须使用有病动物（及其肢体或组织）或致病微生物做实验材料，必须提前向实验室主任提出申请，说明其使用目的、防护措施及用后的处理办法，经签字同意后方可购买、存放或使用。

有害动物或致病菌的定义可参照医院或防疫部门规定。

实验室三废处理规定

为防止环境污染，保障实验室的正常运转，实验过程中产生的废气、废液、废渣必须经过处理才能排放。根据国家有关规定，结合本实验室的实际情况，特制定本办法。

一、废气的处理

- 产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行，通过排风设备将少量毒气排到室外，被空气稀释。

- 产生大量有毒气体的实验必须具备吸收或处理装置。如氮的氧化物、二氧化硫等酸性气体用碱液吸收。

二、废液的处理

- 各实验室应配备储存废渣、废液的容器，实验所产生的对环境有污染的废渣和废液应分类倒入指定窗口储存。

- 酸性、碱性废液按其化学性质，分别进行中和后处理。使pH值达到6－9之间后排放。

- 有机物废液，集中后进行回收、转化、燃烧等处理。

- 尽量不使用或少使用含有重金属的化学试剂进行实验。

三、废渣的处理

- 有毒的固体废弃物，实验室统一收集，按环保部门要求集中处理。

- 因存放过久失效变质的危险化学品由实验室统一进行回收处理。

- 碎玻璃和其他有棱角的锐利废料，要收集于特殊废品箱内处理。

实验室防火、防爆炸、防盗、防破坏措施

1.实验室安全责任人、实验室管理员以及执行实验室任务的科研人员和教师为义务消防员和安全员，对所在岗位的防火、防爆炸、防盗以及防破坏工作负责。

2.实验室所有成员必须掌握灭火器、灭火桶、灭火沙的状态和数量，如有问题，应及时向主管领导或管理人员报告。

3.实验室所有工作人员均应掌握实验楼固定灭火设施及灭火器、灭火桶、灭火沙等的使用方法，掌握报警系统的使用方法。

4.实验所用易燃、易爆药品，应严格按照安全规范保存和使用，严禁犯规操作。掌握特殊易燃品的消防措施。

5.实验室有关人员离开实验室时，关闭水、电、门、窗，需长期通电的仪器设备，应经常检查其电路和使用状态，以保持安全。

6.实验室管理员应经常检查实验用房门窗的安全，发现隐患，应及时向实验室安全责任人报告，以杜绝盗险隐患。

7.实验室有关人员应具有高度的安全意识，发现任何隐患及可疑情况，应及时向管理人员报告。

实验室仪器设备管理制度

一、大型仪器设备由专人负责管理和维护，仪器负责人的职责主要包括：制定并执行仪器设备的操作规程，对仪器操作人员进行培训，做好使用、维护和维修记录，按规定对仪器设备进行校验或标定。

二、仪器操作人员和研究生应经过仪器负责人的培训，考核合格后方可操作，仪器操作人员必须熟练掌握本仪器的技术性能、应用范围、操作方法和注意事项等，使用时严格遵守操作规程。

三、仪器开机前，应检查仪器的清洁卫生、电路连接情况、以及仪器是否有损坏，接通电源后，检查是否运转正常，如运行正常，方可进行测试，如发现问题及时报告仪器负责人。

四、仪器使用完后要做好清洁维护工作，应将各使用器件按要求擦拭干净并放归原位，测试样品应回收并按规定处理，防止化学品残留在仪器上，防止酸、碱及一些具有挥发性化学物质对食品的腐蚀，切断电源、水源，并做好实验台的清洁工作。

五、必须严格执行仪器设备运行记录制度，操作人员在仪器专用的记录本上如实记录仪器使用和运行情况，凡不记录者，一经发现停止使用资格。

六、实验室如有大型仪器要求设置相应的工作档案其内容包括：仪器说明书、配件清单、安装、调试、鉴定、验收验证、维修记录等，仪器操作规程，使用记录。

七、仪器实验室要求干净、整洁、保持符合仪器要求的温度和湿度。仪器设备要求定期进行除尘，防止仪器精密度下降。仪器室禁止长时间放置溶剂等物品，样品使用完后要求立即清理，不能长时间放置在仪器室。

八、各仪器要根据其保养、维护要求，进行及时或定期的维护、校验等，确保仪器正常运转。

九、大型仪器设备发生故障时，管理人员应做好书面情况记录，及时组织修复。

十、大型仪器设备一般不得自行拆改或分解使用。确有必要时，须经实验室安全责任人审批。

实验室仪器设备损坏丢失赔偿制度

1.凡未经批准，擅自拆改仪器设备，均作违章处理，如造成损失应予赔偿。

2.凡在使用仪器过程中损坏（或丢失）者，应及时通知保管室及仪器维修人员到现场察看，直接责任者应在三天内交出损坏（或丢失）全过程的书面报告，填写损坏（或丢失）报告表交保管室转学院领导审查签字后，转送生物实验中心备案。如果事故发生不报告，不交书面材料，有意隐瞒事故，一切后果由直接责任者或责任单位负责。

3.仪器如发生故障或需要维修应及时填写维修单，说明故障原因，发生故障时间，操作者姓名，由中心主任签字维修，如维修金额较大，由学院领导审查签字同意后维修。

4.发生损坏丢失事故，实验教学中心主任应组织有关人员查明原因，对重大事故，要保护现场及时报学院主管部门。凡属责任事故，要填仪器设备损坏、丢失赔偿处理单一式三份，审批权限按三级管理审批，一百元以上的由实验教学中心（教研室）提出意见，送主管院长审查签字后报实验中心审批。赔偿人向财务处交款，所收费用分别归学院作修理费或作仪器更新开支。

5.赔偿应根据仪器设备、器材损失程度和造成后果等不同情况，以及赔偿人的态度，具体分析，区别对待，对一贯遵守制度，爱护仪器，偶尔疏忽，造成损失，认识较好者，可减免赔偿；对态度恶劣，情节严重影响很坏者，应加重处理。

6.赔偿制度：

（1）对于常用工具、仪器、电子元件，特别是可作为私人使用的，如收音机、计算器、照相机、望远镜、秒表、万用电表、吸尘器等不认真保管使用，致使丢失、损坏者，原则上照价赔偿全部损失。

（2）造成设备器材损坏、丢失，一般按直接损坏部件的原价的1－5%赔偿，但因局部损坏或丢失致使仪器设备完全报废者，应按整体的原价的1－5%赔偿。

（3）事故责任者，为二人以上时，需分清责任大小，分别承担赔偿费。

7.有以下情况者，可免于赔偿：

（1）仪器设备耐用期满，在正常操作使用时发生损坏，属于难以避免的。

（2）特殊灾害或非人力能预防之损坏，而能提出可靠证明的。

实验室卫生管理制度

1.爱护实验教学中心的公共卫生，不随地吐痰、不乱丢烟头、果皮、纸屑，不乱倒垃圾，不准在墙上乱画，乱张贴，不准在墙壁上蹬踩脚板印。

2.实验过程中，随时保持实验场所及实验桌上的仪器、药品、实验材料的整洁，并整齐放在一定的位置上。

3.在实验过程中，火柴梗、纸屑、废物（品），只能丢入指定的废物缸（箱）内，不得随意乱扔。废液要倒入指定地点，集中处理，不得倒入水槽内，保持实验室和外界环境不受污染。

4.实验完毕将实验桌上的仪器、药品、实验材料放回原处，及时处理实验室的废液、废物，并清理实验室。

5.经常保持实验教学中心及仪器设备的清洁，做到实验教学中心内部整齐美观，有条不紊，使之成为一个文明、整洁的教学、科研实验场所。

实验室低值耐用品、易耗品及实验材料领借、购置办法

1.低值设备及耐用品（价值200－800元）只供教学、科研使用。

2.各课题组向实验室提交所需低值耐用品、易耗品及实验材料计划，包括品名、规格（包装量）、质量级别（如纯级）、数量。

3.实验材料由课题组自选购买，从课题经费中支付，常规试剂及其他物品由实验室统一供应。

4.贵重试剂由各课题组自行购置，从课题经费中支付。

5.执行学院财务制度，严格按财务处所规定的手续报账。实验管理员应详细记录各项物品购置流水账，流水账包括日期、品名、单价、购买数量、领用数量，剩余数量。每月合计一次，并将合计结果交资料室保存。

6.各课题组长应指定专人记载本课题组所购物品帐目，课题组长对本课题组购买物品的经费支出负责。

7.凡因教学、科研借出（指本实验室人员带出实验室）的低值设备及耐用品，使用后都必须如数归还，归还时当面检查，如有问题，记录清楚，及时查核。

8.实验室所属的各类家用电器及可作为日常家庭使用的器材、材料等，禁止任何人以任何借口借给私人和校外单位使用。

9.不经有关部负责人同意，任何人不得擅自将仪器、工具等物品带走，违者以盗窃论处。

实验耗材和试剂管理办法

为加强实验耗材和试剂的科学管理及合理使用，保证科研工作的顺利进行，特制定本办法。

一、实验耗材指实验过程中所消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品；试剂指实验所需的化学试剂，包括化工原料等。

二、实验耗材和试剂的采购，由实验室根据具体实验需要，指定采购计划，报实验室主任批准后，分配二人以上共同负责采购。

三、实验耗材入库时，库房管理员要根据批准的采购计划，认真核对所购物品的数量和规格是否符合，检查所购物品的质量是否合格，库房管理员要将验收入库的物品分类存放，并及时登记。

四、采购人员根据库房管理员开具的验收单，发票经实验室主任签章后及时到财务处办理报销手续。

五、库房必须建立耗材和试剂明细帐、领用材料登记簿，专人保管和登记，要做到记录及时、准确、帐物相符，库房管理员应定期对耗材笔试剂进行整理和检查。

六、、领用实验耗材和试剂必须发行领用批准手续，由领用人填写领用单，经实验室主（或导师）审批，对主要材料应实验限额领料制度，要做到合理使用。

实验室经费管理办法

一、上级下拔运行费的应用范围

1.与资助课题直接相关的科研费用

2.学术活动费

3.仪器管理、维护维修及租用费

4.协作加工费

5.资料、复印费

6.实验室建设及管理相关的差旅费

7.仪器设备常用实验耗材费，实验室共用耗材购买有实验室主任审批，实验室主任不在时有实验室副主任或办公室主任审批。

二、客座研究人员经费支出：由原单位至本实验室的往返差旅费、在本校住宿及差旅补助等可在其所属课题经费中开支。工资及劳保福利仍由原单位发给。

三、课题资助经费除交学校管理费5%外，10%交给实验室作为维持费用，其余由课题主持人支配。课题经费由课题主持人审批签字生效，由科研处年度记帐。

四、根据研究需要，受资助者需要到其它单位开展工作，而年度所拔经费支付其费用有困难者，可凭合同或协议　复印件提出申请，获批后，由本实验室直接向其收款单位支付，但总额不超过课题原年度瞀经费的总金额。

五、学术活动费由实验室统一掌握使用，包括：

1.由实验室组织的国内外科学考察调研费用。

2.由实验室组织或参加国内外学术交流和会议活动费用。

3.各课题经实验室主任批准参加的国内外学术交流、评审鉴定和会议费用。

4.学术委员会会议费用。

六、实验室主任掌握的机动费主要用于对各类经费的调节。本规定所列各项费用中有少量缺额时，实验室主任可在从严掌握的原则下酌情追补适当的经费，并提交下次学术委员会会议。此外，机动经费由用于实验室主任青年基金，以资助本领域优秀青年科技人员提出的课题申请。

七、每年度初，根据各课题上年度的经费使用清单及信阳师范学院财务处对各经费帐户的结算报表决算，实验室按学术委员会批准的各课题年度经费拔给本年度研究经费。

八、本实验室经费预算、决算交室学术委员会审议，并接受财务部门监督和上级有关部门的检查。

实验室档案管理办法

实验室工作档案依《信阳师范学院实验室工作档案管理细则》执行，具体执行办法如下：

1.规章制度、实验室建设的有关资料、相关文件等由行政秘书管理。

3.实验室仪器档案（如帐卡、验收报告、说明书等）、仪器设备使用记录、维修记录、实验室使用记录等由实验室管理员管理。

4.各课题组的实验数据记录须按要求填写于实验室印制的实验记录本上，知识产权归实验室所有，记录本用完后由行政秘书统一管理。

5.实验室向有关部门递交的有关报告（文件）应保存复件，实验室接收的相关文件亦作为实验室档案资料保存。

研究生管理办法

为了不断提高研究生的综合素质，，牢固而广泛地掌握基础理论和实验操作技能，培养独立开展科学研究能力，力争成为专门技术人才，本室研究生除遵照校研究生处管理规定外，特提出以下要求：

一、思想政治培养

热爱祖国，遵纪守法，礼貌待人，尊敬老师，团结同学，加强团队精神。

二、专业学习

认真研修研究生培养规划开设课程，完成规定的学分。此外，在指导老师帮助下，，有意识地查阅本领域最新文献，领略学科发展动态和方向。

三、科研工作

1.第一、二学期充分了解指导教师提出的科研方向，认真查阅文献资料，做好资料总结报告，第三学期，应及时提交规范的书面开题报告。

2.在读期间要做2－3次学术报告。积极参加学术活动，并将参与情况记录存档，学位论文答辩前要对此审核，不合格者，不允许进行论文同答辩。

3.实验室每周要举行以研究生为主的学术交流或座谈会，讨论并解决本周工作进展及出现的问题。

4.实验室对研究生初、中、末期的毕业论文完成情况定期审查，鼓励并督促研究生努力学习，刻苦钻研，毕业前至少在核心期刊发表一篇科研论文（或已经接受），方可进入学位论文答辩。

以上规定自公布之日起遵照执行。

实验员工作职责

1.负责实验室日常管理工作，如各类毛刷、洗涤剂、肥皂、吸水纸、橡胶手套、一次性手套、笔、各类纸张等日常办公用品购买、保管和发放；

2.协助办公室主任做好经费的报销等管理事宜，监督并杜绝不符合财务手续和不合理的经费支出；

3.协助业务秘书做好各类试剂的订购、收藏等事宜；

4.协助业务秘书收缴实验室研究人员所取得的成果（包括鉴定、转让、报奖、专利、著作、论文等原件）、仪器设备原始说明书以及大型仪器使用记录本等有关的纸介本和电子文件备案存档；

5.协助课题负责人督促具体负责人做好实验室及走廊的安全、清洁卫生等工作；

6.做好实验室设备及水电报修工作。

实验室应急处理预案

（一）实验室火灾应急处理预案

1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

2、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等；

3、明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生；

4、明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对资料、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

5、在发生火灾时，如果火势较小，应迅速组织扑灭；如果火势较大，或现场有易爆物品存在，有可能发生爆炸危险的，应迅速组织人员撤离现场，同时向119和学校保卫处报告。有条件切断电源的，应迅速切断电源，防止事态扩展。

6、依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导；

7、火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行，同时不得组织学生参加灭火。

（二）实验室爆炸应急处理预案

1、实验室爆炸发生时，实验室负责人或实验员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门；

2、所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

3、应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

（三）实验室中毒应急处理预案

1、如发生气体中毒，应马上打开窗户通风，并疏散学生离开实验室到安全的地方，以最快的速度报告学校安全领导小组和保卫处，并根据严重程度联系医院救治。

2、如发生入口中毒，应根据毒物种类采取适当处理方法，毒物为非腐蚀性，立即用催吐或洗胃以及导泻的办法使毒物尽快排出体外，然后送医院救治。但腐蚀性毒物中毒时，一般不提倡用催吐与洗胃的方法，应立即送医院救治。

（四）实验室触电应急处理预案

1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。有人触电，他人要切断电路，不能直接接触。平时要注意不要用湿手、物接触电插销，实验后应及时切断电源。

2、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法：⑴切断电源开关；⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

3、触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系医院接替救治。

（五）强酸、强碱腐蚀事故应急处置预案

化学强腐蚀烫、烧伤（如浓硫酸）事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或冲洗后用苏打（针对酸性物质）或硼酸（针对碱性物质）进行中和。并及时向指导老师和实验室负责人报告，负责人视情况的轻重将其送入医院就医。

（六）剧毒化学药品丢失应急处理预案

1、当有人发现化学剧毒药品有丢失时，应立即向各实验室主任汇报。

2、实验室主任得知情况后，首先要及时向学校保卫处、实验室与设备处管理处领导、学校分管校领导等汇报现场药品丢失情况，并安排至少两名专业人员留守现场，保护好现场，直至公安部门人员和保卫人员到达现场。

3、实验室主任向各级领导汇报情况完毕后，立即组织通知实验室教师、实验员及相关学生在半小时内到达现场。

4、实验室教师、实验员到达现场后，不得离开，等待相关部门领导调查问询。

5、相关部门领导全部到达现场后，实验室主任与公安部门人员立即对实验室配带钥匙人员进行调查，了解实验室钥匙是否有丢失、被他人使用或复制现象。

6、实验室主任、教师对近期实验室人员出入、药品使用等情况立即进行详细检查，对实验室相关人员进行询问调查，了解掌握实际情况。

7、实验室教师、实验员在人员询问调查完毕后，立即对实验室所有药品进行一次盘查，确认其他药品有无丢失现象。如有丢失现象，还需进一步进行深入调查。

8、根据各方面线索对丢失药品流向做出判断，在最短时间内将丢失剧毒药品追回。

9、整个事件处理完毕后，实验室主任在24小时内，将事件的全过程及专业采取的防范措施以书面形式报告书上报学校保卫处、实验室与设备管理处。

（七）危险化学品泄漏事故应急预案

1、实验室内发生化学品泄漏事故时，当事人或在场人员即拨打有关电话报警和联系学校保卫处、实验室与设备管理处等主管部门与负责人员，简要报告事故地点、类别和状况。

2、及时组织现场人员迅速撤离，同时设置警戒区，对泄漏区域进行隔离，严格控制人员进入。

3、控制危险化学品泄漏的扩散，在事故发生区域内严禁火种，严禁开关电闸和使用手机等。

4、进入事故现场抢险救灾人员需佩戴必要的防护用品，视化学品的性质、泄漏量大小及现场情况，分别采取相应的处理手段。如发生小量液体化学品泄漏时，可迅速用不同的物质和方法进行处理，防止泄漏物发生更大的反应，造成更大的危害。

5、如有伤者，要及时拨打120急救电话或及时送医院救治。如学生受伤，要及时通知学院主管学生工作的领导。

6、及时做好事故处置记录。

（八）生物安全事故应急预案

1、实验室内发生病原物泄漏事故时，当事人或在场人员即拨打有关电话报警和联系学校保卫处、实验室与设备管理处等主管部门与负责人员，简要报告事故地点、类别和状况。

2、及时组织现场人员迅速撤离，同时设置警戒区，对泄漏区域进行隔离，严格控制人员进入。

3、进入事故现场抢险救灾人员必须是专业人员并佩戴必要的防护用品，视生物安全等级及现场情况，分别采取相应的处理手段。

4、如有被感染者，首先与疾病防疫部门取得联系，根据防控处理措施拨打120急救电话或及时送医院救治。

5、及时做好事故处置记录。